Základné inštrukcie pri práci s programom Mod3D

1. Začiatok projektu – File\New (treba zvoliť “Import observation area grid”, „Continue“ a tu zadať meno gridu s nadmorskými výškami modelovaného územia (po zobrazení a upravení štatistiky „OK“) a potom zvoliť tovrbu poľa „Gz“ a „Create“ a „Close“ a potom „Gravity“ a „Sensor height over relief“, „Proceed“ a opäť „Close“).

Po načítaní výškového gridu sa objaví prvé profilové okno. Treba doplniť ďalšie profilové okno pomocou Window\New Profile Window, ďalej pohľad zvrchu na mapu - Window\New Map Window a 3D pohľad - Window\New 3D Window. Tieto 4 okná treba usporiadať pomocou Window\Tile Horizontaly (alebo \Tile Verticaly).

Je potrebné jedno z profilových okien zmeniť na S-N smer pomocou Profile\S-N Profile alebo ikonky  (polohy oboch profilov v ploche sú viditeľné ako prerušované čiary na okne Map).

2. V druhom kroku je treba importovať grid s poľom ÚBA (alebo „reziduálok“): File\Import\Field. Treba ho začleniť do pracovného poľa „mGz“ („m“ ako measured) a zvoliť „Proceed“ – potom vybrať daný grid a zvoliť „Close“. Vizualizáciu načítaného poľa ÚBA (alebo reziduálok) dosiahneme kliknutím na hornú lištu okna Map a na pravej vertikálnej lište celkového okna programu treba stlačiť ikonku so slniečkom  a potom nižšie ikonku s Gz  a v mape sa objaví polopriesvitná farebná mapa načítaného poľa ÚBA (alebo reziduáliek). Podobne získame priebeh načítaného poľa ÚBA (alebo rezid.) v profiloch – prejdeme do daného okna a postupným stlačením práve spomenutých dvoch ikoniek na pravej vertikálnej lište získame grafy zodpovedajúce jednotlivým profilom. Keď sme v aktuálnom profilovom okne, tak sa môžeme šípkami klávesnice presúvať medzi jednotlivými profilmi – pri S-N profiloch doľava a doprava a pri W-E profiloch nahor a nadol (v danom aktuálnom okne sa nám vždy zobrazuje priebeh modelovaného poľa pozdĺž aktuálneho profilu).

3. Tvorba modelu.

Pred samotnou tvorbou treba nastaviť operatívny priestor (hĺbkový priestor, v ktorom sa budeme pohybovať pri tvorbe a úprave modelu) – cez Model\Properties a tam zadať vľavo v časti „Observations“ úroveň spodného-Bottom a horného-Top ohraničenia modelu a potom „OK“ (vrchné ohraničenie operatívneho priestoru je dané reliéfom). Zmena vertikálnej mierky sa však na profilových oknách prejaví až potom, keď zmeníme ich smerovanie (napr. z W-E  na S-N  a späť).

Samotná tvorba modelu sa realizuje iba v profilovom okne a myšou sa treba nastaviť na potrebnú vertikálnu prerušovanú čiaru v reze a pomocou pravého tlačítka myši zvoliť možnosť „Insert New Body“. Vytvorí sa prvá vertikálna línia (modrej farby) v intervale, ktorý sa dá upraviť cez pravé tlačítko myši v „Body Creation Properties“. Túto vertikálnu líniu môžeme uchopiť myšou a posúvať ju doprava a doľava a rozširovať tak teleso v danom aktuálnom reze. Zároveň je možné upravovať jeho tvar vo vertikálnom smere – chytením jeho rohov a posúvaním vo vertikálnom smere. Keď máme tvar telesa na danom reze hotový, môžeme ho preniesť na nasledujúci alebo predchádzajúci profil pomocou pravého kliku myši a voľby „Copy to Next Profile“ alebo „Copy to Previous Profile“. Takto môžeme pokračovať v laterálnom rozšírení modelu (medzi profilmi sa preskakuje pomocou klávesovej šípky).

Hustota modelu sa zadáva cez pravý klik myši a „Properties“. Zadáva sa prirodzená hustota (nie diferenčná!) v kg.m-3 (diferenčná hustota samotného telesa sa zráta programom automaticky voči hustotám okolitých telies a voči navolenému referenčnému modelu v Compute\Properties-Gravity-Reference Density – odporúča sa zadať hustota použitá pri Bouguerovej korekcii).

Zobrazenie modelovaného poľa v profiloch, ači na ploche sa deje po kliknutí na ikonu s telieskami   a nižšie opäť na  na pravej vertikálnej lište.

4. Import doplňujúcich údajov (seizmických, geoelektrických rezov alebo máp)

Cez položku menu File\Import\Bitmap zadajte najprv názov súboru, v ktorom sa daný geofyzikálny rez nachádza, nastavte jeho priesvitnosť (opacity) v intervale od 0 po 255, potom označte, či ide o mapu alebo rez (section) a napokon zadajte presné priestorové súradnice začiatku a konca daného obrázku.

K upraveniu georeferenčných údajov je možné kedykoľvek pristúpiť cez Edit\Object manager.