# Zadanie – gravimetria, 4.roč.   -   Výpočet normálneho poľa pre SR

1. K dispozícii máte súbor lam_fiSR.dat, ktorý obsahuje body v sieti  5’ x 5‘, pokrývajúce celé územie SR (skúste si pre budúcnosť [napr. pre nadchádzajúcu skúšku  gravimetrie] zapamätať rozsah uloženia územia našej republiky v oblasti zem. dĺžky a šírky).

Zvolte si jeden z nasledujúceho zoznamu používaných vzorcov v praxi a vypočítajte s ním hodnoty pre všetky body v súbore lam_fiSR.dat.

Helmert (1909):  	gn = 9780300 (1 + 0.005302sin2  0.000007sin22) [m.s-2],

Cassinis (1930):  	gn = 9780490 (1 + 0.0052884sin2  0.0000059sin22) [m.s-2],

IGF67 (1967):	gn = 9780318 (1 + 0.0053024sin2  0.0000059sin22) [m.s-2],

IGF80 (1980):	gn = 9780327 (1 + 0.0053024sin2  0.0000058sin22) [m.s-2],

Prepočítajte hodnoty gn na jednotky [mGal].

2. Z vypočítaných hodnôt vytvorte grid (s krokom 5’ x 5‘) a orežte ho za pomoci blankovacieho súboru SR_lamfiKA40.bln. Popíšte kvalitatívne charakter získaného poľa. Určite štatistické parametre poľa – min., max., rozpätie a medián.

3. Porovnajte získané pole so štandartným normálnym poľom, používaným dnes (vzorec Pizetti - Somigliana), ktoré máte k dispozícii v súbore gn_SomiglSR.grd. Skúste nejakým spôsobom kvantifikovať hladinový posun medzi týmito dvoma poľami.

pozn.

pozn. Zadanie môže byť vypracované v elektronickej podobe (najlepšie DOC, SRF, PDF), musí však byť doplnené sprievodným textom (okrem textu pod obrázkami); osi musia byť popísané parametrom a jednotkami