# Zadanie – gravimetria, 4.roč.   -   Výpočet hodnôt ÚBA pre lokalitu Pinciná

1. K dispozícii máte súbor pinc.dat, ktorý obsahuje polohové a výškové informácie o bodoch plošného detailného mapovania márovej štruktúry v blízkosti obce Pinciná.

Vysvetlivky je jednotlivým stĺpcom:

cb – číslo bodu, xGK – horizontálna Gauss-Krügerova súradnica bodu, yGK – vertikálna, xJTSK – horizontálna súradnica bodu v systéme JTSK, yJTSK – vertikálna,  lamKA40[stupne] – zemepisná dĺžka na elipsoide Krasovsky1940, fiKA40[stupne] – zem. dĺžka, elev – vyrovnaná nivelovaná nadmorská výška v metroch, systém Balt,        g[mGal] – meraná tiaž, opravená o chod, prepočítaná na absolútne hodnoty (pozor, kvôli šetreniu miesta sú uvedené iba stovky mGal a menej – k danej hodnote treba pri práci pripočítať hodnotu 980000)

2. Samotné terénne korekcie (T1, T2, T31 a T32) boli spočítané za pomoci programu Toposk (T31 a T32 sú zlúčené do T3) a nachádzajú sa v súbore pinc_topo.dat (pri ich zapojení do výpočtu  ÚBA nezabudnite na skutočnosť, že boli vypočítané pre korekčnú hustotu 1.0 gcm-3).

3. Vypočítajte postupne hodnoty Fayeovej anomálie (bez zapojenia Bouguerovej korekcie a topokorekcií), neúplnej BA (bez zapojenia topokorekcií) a napokon ÚBA pre korekčnú hustotu 2.2 g.cm-3. (pri výpočte ÚBA nezabudnite na Bullardov člen). Pre výpočet normálneho poľa môžete použiť ľubovolný vzorec (z prednášky).

Zobrazte mapy vypočítaných hodnôt Fayeovej anomálie, neúplnej BA a ÚBA a kvalitatívne ich popíšte a porovnajte. Kvôli posúdeniu komplexnosti úlohy môžete zobraziť aj mapu nadmorských výšok. Nezabudnite aj na zobrazenie polôh bodov merania.

Pozn.: Pri práci s dátovými súbormi (ich spájaním) si dajte pozor na to, či vám sedia počty bodov v súboroch.