Zadanie – konštrukcia chodu pomocou softvérov DbGrav a Drift

K dispozícii máte súbor 2101IX192019 - BS.txt s prenesenými údajmi z gravimetra Scintrex CG-5 z meraní v kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici (september 2019). Tieto údaje je potrebné opraviť o chod a prepočítať na hodnotu základného bodu č.1 (v tomto prípade pre relatívne merania je to štandardne volená hodnota 100).

1. Program DbGrav je JAVA uplet a mal by byť spustiteľný na ľubovoľnej platforme (Linux, Windows), treba mať však na počítači nainštalovanú podporu pre JAVA. Práca s programom DbGrav je detailne opísaná v súbore tutorial DbGrav.doc. Súbor s prenesenými údajmi z gravimetra je potrebné manuálne upraviť na vstupný tvar do programu DbGrav a označiť ho tak, že v názve ponesie skratku _raw. Okrem toho treba pripraviť súbor s informáciou o hodnote tiažového zrýchlenia na základnom bode (100) a a označiť ho tak, že v názve ponesie skratku _station. Výstup z programu (opravené a prepočítané hodnoty relatívneho tiažového zrýchlenia) je potrebné uložiť do súboru, ktorý bude označený tak, že v názve ponesie skratku _results. Pri samotnom fitovaní krivky chodu je potrebné meniť tzv. Weight, ktorý udáva mieru „pružnosti“ aproximujúcej splajnovej funkcie (vysoké hodnoty znamenajú skôr „tuhú dosku“, ktorá sa až tak príliš neohýba).

2. Program Drift je naprogramovaný v jazyku C++ a skompilovaný do formátu .exe pre Windows 32 bitové verzie (mal by byť spustiteľný aj na 64bitových verziách). Ku programu neexistuje manuál, ale program je vysoko user-friendly a súbor so vstupnými údajmi z gravimetru nie potrebné nijako upravovať – priamo ich vie načítať do pamäte. V rámci programu je dôležité v rámci položky menu „Setting“ vybrať možnosť „Local option“, kde sa volí stupeň použitého polynómu pri fitovaní driftovej krivky (okrem toho treba zvoliť možnosť „Use clusters“). Výstup z programu (opravené a prepočítané hodnoty relatívneho tiažového zrýchlenia) je potrebné uložiť cez možnosť „Save as txt“ v menu „File“.

Záverečným krokom bude porovnanie výstupov z oboch programov – sami si zvoľte spôsob porovnania (graficky), určite bude dobré vypočítať štatistické zhodnotenie rozdielov týchto dvoch hodnôt.

Pozn.: Ako nadstavba na toto cvičenie je zobrazenie opravených a prepočítaných hodnôt relatívneho tiažového zrýchlenia na premeranej ploche: v čísle meracieho bodu sú vždy „zakódované“ lokálne súradnice jeho polohy – prvé trojčíslie je x-ová súradnica, druhé trojčíslie je y-ová súradnica. Výsledok by bolo dobré vizualizovať formou farebnej plošnej mapy v prostredí GS Surfer.