ZADANIE - priama úloha v gravimetrii pre jednoduché telesá

- pomocou programu GRAPHER (Graph\NewGraph\Function) zadefinujte funkciu, ktorá popisuje priebeh hodnôt zrýchlenia nad typovým 2D telesom (hor. valec, hor. pás, 2D hranol - vzťahy sú v skriptách Gravimetria, str. 80, 98, 107).

- snažte sa meniť parametre daného telesa (hĺbka, rozmery, hustota) tak, aby sa jeho teoretický účinok čo najviac blížil ku praktickým údajom, ktoré sa nachádzaju v súbore PRACT.DAT (pochádzajú z prejavu gravitačného účinku kanalizačného zberača, rozmery: 3 m výška, 6 m šírka; hĺbka horného okraja: 3 m pod povrchom; korekčná hustota pri Boug. korekcii: 2.2 gcm-3).

- výsledkom má byť Grapherovský súbor s priebehmi teoretickej a praktickej krivky s vysvetlivkami (samozrejme s popismi osí s jednotkami).

upozornenie:

Pri práci so vzorcami je treba zvažovať hlavne, aká hustota do nich vstupuje (dĺžková, plošná, objemová), v akých jednotkách vystupuje a získané hodnoty je potrebné previesť na jednotky mGal, v ktorých sú praktické dáta (aký je prevod medzi ms-2 a mGal?).