ZADANIE:  Modelovanie gravitačného účinku 2.5D telies na reálnych dátach

1) Z dodaných súborov (elev_gk.dat a  sgr_uba.dat), ktoré obsahujú údaje o reliéfe terénu a hodnoty ÚBA pre 2.67 g.cm-3, zostavte vstupný súbor *.xyz do programu POTENT. Musíte vyextrahovať údaje pre metráž x = 4485000 m a rôzne y-ové súradnice. Tým zostrojíte profil J-S orientácie, ktorý sa nachádza približne v mieste priebehu seizmického profilu G1b/92.

2) Na základe dostupných informácií (mapa ÚBA, seizmický reflexný profil G-1b/92, diferenčné hustoty hornín) sa pokúste v priestore zápornej anomálie, definovanej na krivke ÚBA, namodelovať 2.5D granitové teleso tak, aby ste dostali približnú zhodu s nameranou krivkou (100% zhoda nie je podmienkou). Použite 2D.5 horizontálny hranol s polygonálnym prierezom (Model|Create body|Polygonal prism; s nastavením kolmej dĺžky na profil Length na 16000 m a uhlu Strike na 90o). Ako uvidíte, tak pri modelovaní nebude stačiť vytvoriť iba teleso, popisujúce samotné granity, ale treba tam okolo neho (z ľavej a aj pravej strany) doplniť kladné hustotné nehomogenity, ktoré opisujú okolité litologické jednotky (napr. horniny rakoveckej série Gemerika a juhoslovenského krasu).

Diferenčné hustoty:  granitoidné horniny: 0.10 gcm-3, okolité horniny: +0.05 gcm-3

4) V krátkosti popíšte postup riešenia úlohy.

Podklady:

Približná poloha seizmického profilu G na tektonickej mape SR (Bezák a kol,)

Seizmický profil G1 (G-1a/92 a G-1b/92) – časový rez s interpretáciou (g - granity)