ZADANIE – riešenie obrátenej úloha v gravimetrii pomocou Berezkinovej metódy totálneho normovaného gradientu (TNG)

Máte k dispozícii súbor cyl5noise.dat, ktorý je modelovaným gravitačným účinkom (Vz) 2D horizontálneho valca, umiestneného v hĺbke 20 m pod povrchom. Pokúste sa zistiť túto hĺbku pomocou metódy TNG – za pomoci programu Berezkin_TNG.exe. Ako výstup z programu zpbrazte v Surferi grid poľa TNG pre vami zvolený (optimálny) počet členov Fourierovho radu N* - v tomto poli TNG sa pokúste pomocou funkcie Digitize určiť hĺbku maxima poľa (táto sa približne rovná hĺbke zdroja).

Práca s Berezkin_TNG.exe:

- Po spustení načítajte vstupný súbor s interpretovaným poľom pomocou funkcie hľadania súborov (...) a Load Data. Program automaticky nastaví maximálnu hĺbku prepočtu a max. počet použitých členov Four. Radu N*. Samotný výpočet sa spustí po stlačení Calc.

- Po realizácii výpočtu pre všetky N*, program umožňuje prezeranie všetkých polí TNG (pre rôzne N*) - použitím funkcie grid N*= a prepínaním myšou na ich jednotlivé hodnoty (alebo vpísaním do okna). Veľmi dôležitá je analýza grafu Gn max vs N* - a definovaním jeho maxima – toto maximum nastáva pri použití optimálneho N* (pri ňom pole TNG dosahuje polohou svojho maxima hĺbkovú úroveň zdroja).

Pri nájdení optimálnej hodnoty N* je možné daný grid poľa TNG uložiť vo forme surferovského gridu stlačením tlačidla Save grid. Na tomto gride je možné v prostredí Surferu pomocou funkcie Digitize nájsť hĺbku uloženia stredu valca.

Pozn.: Prácu s programom Berezkin_TNG.exe si môžete otestovať na súbore valec50m.dat     (horizontálny 2D valec s priemerom 10 m a hustotou 1.0 gcm-3 v hĺbke 50 m).